华中科技大学计算机学院

《计算机通信与网络》实验报告

实验名称       DNS解析实验

| 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潘翔 | IOT1601 | U201614898 |  |

教师评语：

Lab7 DNS解析实验

7.1 环境

操作系统:	Manjaro-4.18.10-1 x86_64 (Arch-Based Distribution)

开发语言:	C/C++

编辑器:		Visual Studio Code 1.27.2 x64

编译器:		g++ (GCC) 8.2.1 20180831

调试器:		GNU gdb (GDB) 8.2

构建工具:	GNU Make 4.2.1

网络环境：

Link encap:Ethernet  HWaddr a0:8c:fd:24:5d:4c   
inet addr:222.20.100.153  Bcast:222.20.101.255  Mask:255.255.254.0 
inet6 addr: fe80::2476:27:cd9d:d75b/64 Scope:Link 
inet6 addr: 2001:250:4000:803c:e3c1:b69:d9f2:67b0/64 Scope:Global

- 7.2 实验目的

- 理解 DNS 系统的工作原理；

- 熟悉 DNS 服务器的工作过程；

- 熟悉 DNS 报文格式；

- 理解 DNS 缓存的作用。

- 7.3 实验内容及步骤

7.3.1 任务一： 观察本地域名解析过程

- 步骤 1： 在 PC 的浏览器窗口请求内部 Web 服务器的网页

- 步骤 2： 捕获 DNS 事件并分析本地域名解析过程

本步骤注意观察并完成以下几项内容：

  - 分析本地 DNS 服务器的域名解析过程；

  - 分析 DNS 的响应报文的组成；

  - 记录 DNS 首部中的查询记录数（QDCOUNT） 及应答记录数（ANCOUNT） ；

  - 记录 DNS QUERY（DNS 查询）及 DNS ANSWER（DNS应答）部分各字段的值及含义。

完成后单击Reset Simulation（重置模拟）按钮， 将原有的事件全部清空；

同时关闭 PC 的Web Browser（Web浏览器）窗口。

7.3.2 任务二： 观察外网域名解析过程

- 步骤 1： 在 PC 的浏览器窗口请求外部 Web 服务器的网页

- 步骤 2： 捕获 DNS 事件并分析外网域名解析过程

本步骤注意观察并完成以下几项内容：

  - 分析 DNS 服务器之间的域名解析过程；

  - 各个 DNS 应答报文的首部中查询记录数（QDCOUNT） 及应答记录数（ANCOUNT）是否一样；

  - 不同的 DNS ANSWER（DNS 应答） 中各字段的值及含义。

完成后单击 Reset Simulation（重置模拟）按钮，将原有的事件全部清空；

同时关闭PC的 Web Browser（Web 浏览器）窗口。

7.3.3 任务三： 观察缓存的作用

- 步骤 1： 查看本地域名服务器 cn_dns 的缓存

- 步骤 2： 在 PC 的浏览器窗口请求外部 Web 服务器的网页

重复任务二， 再次观察此次解析外网域名的过程。

完成后单击 Reset Simulation（重置模拟）按钮， 将原有的事件全部清空； 同时关闭 PC 机的 Web Browser（Web 浏览器）窗口。

思考

- 除了 PC 需要配置 DNS Server 外， Web 服务器是否需要 DNS Server 配置？ 如果需要，为什么？

- 图 7.1 中路由器之间采用串口连接， 路由器为什么要采用这种连接方式。 查阅资料了解串口连接的优缺点。

- DNS 协议使用运输层的什么协议？

- DNS 缓存有什么作用？ 在 Packet Tracer 中如何清空 DNS 缓存？

- 本实验中 PC 与本地域名服务器cn_dns之间的解析是递归还是迭代？ 本地域名服务器cn_dns与根域名服务器root_dns之间呢？ 若后者用另一种解析方法， 则域名服务器之间DNS的请求和应答的交互过程应如何？

- 7.4 实验准备

7.4.1 搭建网络拓扑

图7-1 网络拓扑图

7.4.2 配置主机 IP、 网关、 DNS

7.4.3 配置各设备 IP、 网关、 DNS 等

7.4.4 配置服务器

- 域名服务器

  - 顶级域名服务器 cn_dns 配置

图7-1 顶级域名服务器 cn_dns 配置图

  - 本地域名（权威） 服务器 y.com_dns 配置

图7-2 本地域名（权威）服务器y.com_dns配置图

  - 顶级域名服务器 com_dns 配置

图7-2 顶级域名服务器 com_dns 配置图

  - 根域名服务器 root_dns 配置

图7-2 根域名服务器root_dns配置图

- Web 服务器

  - www.x.cn

图7-1 www.x.cn配置图

  - www.y.com

图7-1 www.y.com配置图

7.4.5 路配置由器静态路由表

- Router0

图7-1 Router0静态路由表配置

- Router1

图7-1 Router1静态路由表配置

- Router2

图7-1 Router2静态路由表配置

- 7.5 实验结果

7.5.1 任务一： 观察本地域名解析过程

- 步骤 1： 在 PC 的浏览器窗口请求内部 Web 服务器的网页

- 步骤 2： 捕获 DNS 事件并分析本地域名解析过程

  - 分析本地 DNS 服务器的域名解析过程；

    - NS服务器接收到PC0的请求www.x.cn后，本地存在目标的解析

    - 封装DNS响应报文回复PC0

  - 分析 DNS 的响应报文的组成；

图7-1 DNS响应报文

  - 记录 DNS 首部中的查询记录数（QDCOUNT） 及应答记录数（ANCOUNT）；

- QDCOUNT=1

- ANCOUNT=1

  - 记录 DNS QUERY（DNS 查询）及 DNS ANSWER（DNS 应答）部分各字段的值及含义。

查询类型：4

查询类：通常为1，表明是Internet数据(IN)

- TTL:86400

- Data Length:4

- Address:192.168.5.2

7.5.2 任务二： 观察外网域名解析过程

- 步骤 1： 在 PC 的浏览器窗口请求外部 Web 服务器的网页

- 步骤 2： 捕获 DNS 事件并分析外网域名解析过程

图7-1 外网域名解析过程图

图7-1 问询DNS报文图

图7-1 y.com_dns回复com_dns报文图

图7-1 com_dns回复root_dns报文图

图7-1root_dns回复cn_dns报文图

图7-1cn_dns回复PC0报文图

  - 分析 DNS 服务器之间的域名解析过程；

- 为递归查询

    - 主机192.168.5.1先向顶级域名服务器 cn_dns (192.168.5.3)进行递归查询，此时充当本地域名服务器

    - 本地域名服务器采用递归查询，向root_dns根域名服务器进行查询

    - 根域名服务器root_dns问询顶级域名服务器com_dns

    - 顶级域名服务器com_dns向本地服务器y.com_dns进行问询，获取IP地址

    - 本地服务器y.com_dns回复顶级域名服务器com_dns，com_dns进行缓存，并产生回复报文

    - 顶级域名服务器com_dns回复根域名服务器root_dns，root_dns进行缓存，并产生回复报文

    - 根域名服务器root_dns回复顶级域名服务器cn_dns，cn_dns进行缓存，并产生回复报文

    - 顶级域名服务器cn_dns回复PC0

  - 各个 DNS 应答报文的首部中查询记录数（QDCOUNT）及应答记录数（ANCOUNT）是否一样；

表7-1 查询记录数（QDCOUNT）及应答记录数（ANCOUNT）表

| - SRC | - DST | - QDCOUNT | - ANCOUNT |
| --- | --- | --- | --- |
| - PC0 | - cn_dns | - 1 | - 0 |
| - cn_dns | - root_dns | - 1 | - 0 |
| - root_dns | - com_dns | - 1 | - 0 |
| - com_dns | - y.com_dns | - 1 | - 0 |
| - y.com_dns | - com_dns | - 1 | - 1 |
| - com_dns | - root_dns | - 1 | - 2 |
| - root_dns | - cn_dns | - 1 | - 2 |
| - cn_dns | - PC0 | - 1 | - 2 |

  - 不同的 DNS ANSWER（DNS 应答） 中各字段的值及含义。

图7-1 ping www.baidu.com DNS回复报文

- ID: 2个字节(16bit)，标识字段，客户端会解析服务器返回的DNS应答报文，获取ID值与请求报文设置的ID值做比较，如果相同，则认为是同一个DNS会话。

- Transaction ID: 0xe059

- FLAGS: 2个字节(16bit)的标志字段。包含以下属性:

  - QR: 0表示查询报文，1表示响应报文;

  - opcode: 通常值为0（标准查询），其他值为1（反向查询）和2（服务器状	态请求）,[3,15]保留值;

  - AA: 表示授权回答（authoritative answer）– 这个比特位在应答的时候才有意义，指出给出应答的服务器是查询域名的授权解析服务器;

  - TC: 表示可截断的（truncated）–用来指出报文比允许的长度还要长，导致被截断;

  - RD: 表示期望递归(Recursion Desired) – 这个比特位被请求设置，应答的时候使用的相同的值返回。如果设置了RD，就建议域名服务器进行递归解析，递归查询的支持是可选的;

  - RA: 表示支持递归(Recursion Available) – 这个比特位在应答中设置或取消，用来代表服务器是否支持递归查询;

  - Z : 保留值，暂未使用;

  - RCODE: 应答码(Response code) - 这4个比特位在应答报文中设置，代表的含义如下:

- Flags: 0x8180 Standard query response, No error

- QDCOUNT: 无符号16bit整数表示报文请求段中的问题记录数。

- Questions: 1

- ANCOUNT: 无符号16bit整数表示报文回答段中的回答记录数。

- Answer RRs: 3

- NSCOUNT: 无符号16bit整数表示报文授权段中的授权记录数。

- Authority RRs: 5

- ARCOUNT: 无符号16bit整数表示报文附加段中的附加记录数。

- Additional RRs: 5

- Queries

- www.baidu.com: type A, class IN

- Name: www.baidu.com

- Type: A (Host Address) (1)

- Class: IN (0x0001)

- Answers

- www.baidu.com: type CNAME, class IN, cname www.a.shifen.com

- www.a.shifen.com: type A, class IN, addr 119.75.217.109

- www.a.shifen.com: type A, class IN, addr 119.75.217.26

- Authoritative nameservers

- Additional records

7.5.3 任务三： 观察缓存的作用

- 步骤 1： 查看本地域名服务器 cn_dns 的缓存

- 步骤 2： 在 PC 的浏览器窗口请求外部 Web 服务器的网页

思考

- 除了 PC 需要配置 DNS Server 外， Web 服务器是否需要 DNS Server 配置？ 如果需要，为什么？

- 不需要需要，如果是Web的link指向其他地址，或者需要直接访问其他域	名的资源，但通常此过程交给客户端的浏览器解决，所以通常不需要

- 路由器之间采用串口连接， 路由器为什么要采用这种连接方式。 查阅资料了解串口连接的优缺点。

  - 串口：专为广域网设计，它可以做ISDN,PPP,帧中继等网络类型的连接可以接很多网络类型，要使用它必须设置时钟频率（DCE、DTE），路由表的算法也在此接口上形成。

在路由器的广域网连接中，应用最多的端口：“高速同步串口”（SERIAL）

在企业网之间有时也通过DDN或X.25等广域网连接技术进行专线			连接。这种同步端口一般要求速率非常高，因为一般来说通过这种			端口所连接的网络的两端都要求实时同步。

  - 以太网口是对局域网内的，它只有拥有局域网所需要的所有功能。没有广域网接口所需要的功能，而广域网串口也没有局域网以太网口接口的功能，两个接口是不能对调的

- 而在实际个人使用中，更多的使用串口线做路由的管理。

- DNS 协议使用运输层的什么协议？

- UDP

- DNS 缓存有什么作用？ 在 Packet Tracer 中如何清空 DNS 缓存？

- 缓存最近访问的域名，在下次查找时不用进行递归或迭代查询，从而提高	DNS的查询效率。

- DNS Service->DNS cache->clean cache

- 本实验中 PC 与本地域名服务器cn_dns之间的解析是递归还是迭代？ 本地域名服务器cn_dns与根域名服务器root_dns之间呢？ 若后者用另一种解析方法， 则域名服务器之间DNS的请求和应答的交互过程应如何？

递归查询。

若为迭代查询，每次将下一次需要查询的地址返回给本地DNS服务器，由本地DNS进行逐级问询，在此过程中，问询路径上的DNS服务器无法对最终的目的地址进行缓存。

7.6 实验中的问题及心得

本次实验模拟了最终DNS在网络中的解析过程，涉及到子网的配置，路由static配置和DNS服务器的配置。

而在实际的环境中，可以使用nslookup查看DNS解析情况，并使用dig +trace <domain> 查看详细的解析过程，追踪每一步的DNS过程。

而对于DNS其中，发现存在CNAME(别名)，MX(邮件)等其他的设置，在实际的使用中，可以基于DNS实现服务器的负载均衡化，对于同一个服务器资源访问，维护DNS服务器池进行论询，是一种不用知道服务器实际运行状况的有效的均衡化方式。

实验过程中，发现DNS Server中返回的报文存在两份，考虑PacketTracer报文解析存在一定的问题，故使用TraceRoute进行报文的解析。

本次实验对于DNS的报文字段设计有了更深的理解，同时体会其设计思想，DNS为了维护对于特定报文匹配的回复，采用1QNA的回复方式，进行对应问题的匹配，而不会造成DNS问询过多而混淆。