华中科技大学计算机学院

《计算机通信与网络》实验报告

实验名称    计算机通信与网络

| 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潘翔 | IOT1601 | U201614898 |  |

教师评语：

Lab1 使用网络协议分析仪Wireshark	3

1.1 环境	3

1.2 实验目的	3

1.3 实验内容及步骤	3

1.4 实验结果	3

1.5 实验中的问题及心得	7

参考文献	8

Lab2 网络模拟器Packet Tracer的使用	11

2.1 环境	11

2.2 实验目的	11

2.3 实验内容及步骤	11

2.4 实验结果	14

2.5 实验中的问题及心得	14

参考文献	14

Lab3 分析Ethernet II帧、集线器和交换机工作原理	15

3.1 环境	15

3.2 实验目的	15

3.3 实验内容及步骤	15

3.4 实验结果	16

3.5 实验中的问题及心得	16

参考文献	16

Lab4 分析IP和ARP协议	17

4.1 环境	17

4.2 实验目的	17

4.3 实验内容及步骤	17

4.4 实验结果	18

4.5 实验中的问题及心得	18

参考文献	18

Lab5 配置路由器的路由选择协议	19

5.1 环境	19

5.2 实验目的	19

5.3 实验内容及步骤	19

5.4 实验结果	19

5.5 实验中的问题及心得	19

参考文献	19

Lab6 分析TCP特性	20

6.1 环境	20

6.2 实验目的	20

6.3 实验内容及步骤	20

6.4 实验结果	20

6.5 实验中的问题及心得	20

参考文献	20

Lab7 利用Java(C++)开发网络应用程序	21

7.1 环境	21

7.2 实验目的	21

7.3 实验内容及步骤	21

7.4 实验结果	21

7.5 实验中的问题及心得	21

参考文献	21

华中科技大学计算机学院

《计算机通信与网络》实验报告

实验名称       使用网络协议分析仪Wireshark

| 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潘翔 | IOT1601 | U201614898 |  |

教师评语：

Lab1 使用网络协议分析仪Wireshark

1.1 环境

操作系统：	ArchLinux x64

网络平台：	Wireshark 2.6.3

网络环境：

Link encap:Ethernet  HWaddr a0:8c:fd:24:5d:4c   
inet addr:222.20.100.153  Bcast:222.20.101.255  Mask:255.255.254.0 
inet6 addr: fe80::2476:27:cd9d:d75b/64 Scope:Link 
inet6 addr: 2001:250:4000:803c:e3c1:b69:d9f2:67b0/64 Scope:Global

- 1.2 实验目的

- 能够正确安装配置网络协议分析软件Wireshark。

- 熟悉使用Wireshark分析网络协议的基本方法。

- 加深对协议格式、 协议层次和协议交换过程的理解。

- 1.3 实验内容及步骤

- 启动WireShark

- 因为WireShark需要网卡权限，输入命令 sudo wireshark

- 选择当前网卡elo1

- 尝试不同的协议和报文进行抓包分析

- 1.4 实验结果

1.4.1 分析ping的报文

图1-1 ping www.baidu.com结果

图1-2 wireshark结果

图1-3 ICMP报文结构

- 协议类型：V4

图1-4 协议类型

图1-5 首部长度

图1-6 总长度

图1-7 源地址与目标地址

- 1.4.2 分析VPN

图1-8 proxychains ping

在proxychains中，对于能够直接连接且速度较快的访问请求采用直接访问形式，故实际上仍为直接访问。

对于www.google.com采用IPV6连接方式。

- 1.4.3 TraceRoute路径分析

TraceRoute的默认程序基于ICMP报文实现，而ICMP报文可能被防火墙拦截（路由器不响应）等原因无法收到反馈报文，tcpTraceRoute采用TCP “SYN”包，而如果目标地址是允许访问的，SYN标志位的数据段是TCP建立连接时进行“三次握手”的第一次握手，通常不会故增加采用了tcpTraceRoute进行测试。

图1-9 traceroute hust.edu.cn

图1-10 visual-traceroute hust.edu.cn

从图中可以看出，在进行hust.edu.cn ICMP报文中，对于局域网段的返回报文不同的程序有不同的处理方式。

图1-11 traceroute www.baidu.com

图1-12 visual-traceroute www.baidu.com

图1-13 tcptraceroute www.baidu.com

- 与上文hust.edu.cn结果进行比较，从IP地址可以看出，均有从局域网段到广域网段的跳转。

- 而在182.61.253.117/119处对ICMP包进行了拦截处理，故无法收到反馈报文，使用tcptraceroute可以得到反馈。

- 可以看到使用可视化时，传播过程先到广州，再到北京，报文传输的路径选择与实际的物理距离有差异

- 1.5 实验中的问题及心得

实验过程中，因为较为熟悉网络的配置过程，故没有产生太多的困难，开始采用traceroute和ping时，想到使用proxychains进行一下测试，在过程中发现并无返回报文，应该是防火墙或者路由对与此类报文进行了阻塞处理，而进行了一次正常追踪之后，使用proxychains与正常结果相同，故猜测可能存在机制选择能够连接的方式。

分析过程使用了可视化工具帮助分析。

正常的ICMP报文对于商用服务器来说是一定的负担，故基于ICMP报文的traceroute可能被阻拦，故尝试采用基于‘SYN’包的tcptracroute，最终成功。

实验过程中，熟练了网络的debug方法，和了解了不同报文的字段结构。

参考文献

- https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_Debugging

华中科技大学计算机学院

《计算机通信与网络》实验报告

实验名称       使用网络协议分析仪Wireshark

| 姓 名 | 班 级 | 学 号 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潘翔 | IOT1601 | U201614898 |  |

教师评语：

Lab2 网络模拟器Packet Tracer的使用

2.1 环境

操作系统：	Manjaro x64

网络平台：	PacketTracer 7.2.1

网络环境：

Link encap:Ethernet  HWaddr a0:8c:fd:24:5d:4c   
inet addr:222.20.100.153  Bcast:222.20.101.255  Mask:255.255.254.0 
inet6 addr: fe80::2476:27:cd9d:d75b/64 Scope:Link 
inet6 addr: 2001:250:4000:803c:e3c1:b69:d9f2:67b0/64 Scope:Global

- 2.2 实验目的

- 掌握使用Packet Tracer模拟网络场景的基本方法，加深对网络环境、 网络设备和网络协议交互过程等方面的理解。

- 安装和配置网络模拟器软件Packet Tracer， 观察与IP网络接口的各种网络硬件及其适用场合。

- 2.3 实验内容及步骤

2.3.1 安装

- 安装网络模拟器

  - 从官网下载./tar.gz

  - 执行./install安装

  - Packettracer脚本运行

- 使用网络模拟器

2.3.2 环境测试

两台Terminal通过Switch使用Copper Cross-over 直接连接

PC0

IP：         	192.168.1.2

Submask：     255.255.255.0

Gateway：     192.168.1.1

PC1

IP：            192.168.1.3

Submask：     255.255.255.0

Gateway：     192.168.1.1

图2-1 环境测试

图2-2 PC0 ping PC1

2.3.2 交换机配置

交换机vlan 1远程管理配置

IP：           192.168.1.3

Submask：     255.255.255.0

图2-3 交换机控制网络图

图2-4 交换机配流图

图2-5 交换机配置结果

图2-6 交换机配置结果测试

- 2.4 实验结果

- 2.5 实验中的问题及心得

参考文献

- CiscoPacketTracer网络实验手册

- Cisco Packet Tracer 实验教程 	https://blog.csdn.net/al_assad/article/details/70255987

Lab3 分析Ethernet II帧、集线器和交换机工作原理

3.1 环境

操作系统：	Manjaro-4.18.10-1 x86_64 (Arch-Based Distribution)

网络平台：	Wireshark 2.6.3

网络环境：

Link encap:Ethernet  HWaddr a0:8c:fd:24:5d:4c   
inet addr:222.20.100.153  Bcast:222.20.101.255  Mask:255.255.254.0 
inet6 addr: fe80::2476:27:cd9d:d75b/64 Scope:Link 
inet6 addr: 2001:250:4000:803c:e3c1:b69:d9f2:67b0/64 Scope:Global

- 3.2 实验目的

- 分析Ethernet II帧

  - 深入理解Ethernet II帧结构。

  - 基本掌握使用Wireshark分析俘获的踪迹文件的基本技能。

- 分析集线器和交换机工作机理

  - 观察交换机处理广播和单播报文的过程。

  - 比较交换机与集线器工作过程。

  - 掌握使用Packet Tracer模拟网络场景的基本方法，加深对网络环境、		网络设备和网络协议交互过程等方面的理解。

- 3.3 实验内容及步骤

- 分析Ethernet II帧

  - 分析踪迹文件中的帧结构

- 用Wireshark俘获网络上收发分组或者打开踪迹文件，选取感兴趣的帧进行分析。

  - 分析以太帧结构

- 分析集线器和交换机工作机理

  - 在PacketTracer中配置网络拓扑

  - 观察交换机如何处理广播和单播报文

  - 观察交换机如何处理未知单播

- 3.4 实验结果

3.4.1 分析Ethernet II帧

3.4.2 分析集线器和交换机工作机理

- 网络拓扑图及IP配置

- 广播报文

- 单播报文

- 未知单播报文

3.5 实验中的问题及心得

在网络拓扑的架构中，比较标准的操作是先进行配置再进行连线，类似于电路中的先进行电路设置，再进行连线操作，因为不配置的话，容易造成广播风暴，造成交换机长时间不收敛。

参考文献

- CiscoPacketTracer网络实验手册

Lab4 分析IP和ARP协议

4.1 环境

操作系统：	Manjaro-4.18.10-1 x86_64 (Arch-Based Distribution)

网络平台：	Wireshark 2.6.3

网络环境：

Link encap:Ethernet  HWaddr a0:8c:fd:24:5d:4c   
inet addr:222.20.100.153  Bcast:222.20.101.255  Mask:255.255.254.0 
inet6 addr: fe80::2476:27:cd9d:d75b/64 Scope:Link 
inet6 addr: 2001:250:4000:803c:e3c1:b69:d9f2:67b0/64 Scope:Global

- 4.2 实验目的

- 深入理解IP报文结构和工作原理。

- 深入理解ARP协议的工作原理：

- 理解IP和以太网协议的关系，掌握IP地址和MAC地址的映射机制，搞清楚IP报文是如何利用底层的以太网帧进行传输的。

- 4.3 实验内容及步骤

- 分析IP报文结构

  - 分析俘获的分组

  - 分析IP报文结构

- 分析ARP协议

  - 查看本机因特网IP硬件地址

  - 使用ARP命令

  - 分析ARP协议工作过程

  - 选择两台相连的计算机，清楚ARP表中的所有项目。选择IP地址为222.20.104.243的主机A和222.20.104.248的主机B进行实验，首先在主机A和与B上分别执行“arp -d”命令清楚ARP表中的所有项目。

  - 在主机A上运行Wireshark程序，执行包俘获操作。

  - 从主机A向主机B发送Ping包，检查两台主机的ARP表中项目。

  - 从俘获的分组中找出ARP报文，并分析ARP协议执行的全过程，画出或写出ARP协议报文的交互过程，分析实验结果和现象。

- 4.4 实验结果

4.4.1 分析IP协议

4.4.1 分析ARP协议

4.5 实验中的问题及心得

参考文献

- CiscoPacketTracer网络实验手册

Lab5 配置路由器的路由选择协议

5.1 环境

操作系统：	Manjaro-4.18.10-1 x86_64 (Arch-Based Distribution)

网络平台：	Wireshark 2.6.3

网络环境：

Link encap:Ethernet  HWaddr a0:8c:fd:24:5d:4c   
inet addr:222.20.100.153  Bcast:222.20.101.255  Mask:255.255.254.0 
inet6 addr: fe80::2476:27:cd9d:d75b/64 Scope:Link 
inet6 addr: 2001:250:4000:803c:e3c1:b69:d9f2:67b0/64 Scope:Global

- 5.2 实验目的

- 深入理解路由器中路由选择协议的工作原理。

- 能够配置路由器的路由选择协议RIP。

- 5.3 实验内容及步骤

- 生成并配置网络拓扑

- 配置IP

- 配置路由器选路协议

- 检查路由器选路协议的效果

- 5.4 实验结果

5.5 实验中的问题及心得

参考文献

- CiscoPacketTracer网络实验手册

Lab6 分析TCP特性

6.1 环境

操作系统：	Manjaro-4.18.10-1 x86_64 (Arch-Based Distribution)

网络平台：	Wireshark 2.6.3

网络环境：

Link encap:Ethernet  HWaddr a0:8c:fd:24:5d:4c   
inet addr:222.20.100.153  Bcast:222.20.101.255  Mask:255.255.254.0 
inet6 addr: fe80::2476:27:cd9d:d75b/64 Scope:Link 
inet6 addr: 2001:250:4000:803c:e3c1:b69:d9f2:67b0/64 Scope:Global

- 6.2 实验目的

- 深入理解TCP的如下重要机制的工作原理：利用序号和确认号实现可靠数据传输，TCP拥塞控制算法（慢启动和拥塞避免），接收方通告的流量控制。

- 掌握用Wireshark分析TCP踪迹文件的技能。

- 6.3 实验内容及步骤

- 俘获本机与远程服务器的TCP踪迹文件

使用Wireshark俘获从本机到远程服务器之间的TCP踪迹文件，并将俘获本机收发的TCP报文段存入踪迹文件tcp.cap中，为了方便实验，此处使用已经俘获保存的踪迹文件tcp-ethereal-trace-1.pcap。

- 熟悉TCP踪迹文件

- 分析TCP序列/应答编号和流量控制

- 分析应用层内容

- 分析TCP拥塞控制

- 6.4 实验结果

6.5 实验中的问题及心得

参考文献

- CiscoPacketTracer网络实验手册

Lab7 利用Java(C++)开发网络应用程序

7.1 环境

操作系统：	Manjaro-4.18.10-1 x86_64 (Arch-Based Distribution)

网络平台：	Wireshark 2.6.3

网络环境：

Link encap:Ethernet  HWaddr a0:8c:fd:24:5d:4c   
inet addr:222.20.100.153  Bcast:222.20.101.255  Mask:255.255.254.0 
inet6 addr: fe80::2476:27:cd9d:d75b/64 Scope:Link 
inet6 addr: 2001:250:4000:803c:e3c1:b69:d9f2:67b0/64 Scope:Global

- 7.2 实验目的

- 基本掌握利用C++开发环境调试应用程序的方法。

- 理解基于套接字开发网络应用程序的过程，深入理解Ping工作原理。

- 深入理解HTTP协议的格式和工作过程，理解Web代理服务器工作原理。

- 7.3 实验内容及步骤

7.3.1 myUDPPing

7.3.2 myWebServer

- 7.4 实验结果

7.5 实验中的问题及心得

参考文献

- Boost.Asio Docement

https://www.boost.org/doc/libs/1_61_0/doc/html/boost_asio.html